NAMA		: JESSICA GUSTIN RAHAJENG

NIM		: L200170026

KELAS 		: A

MODUL 3

SUBNETTING

Kegiatan Praktikum

- Desain dan Konfigurasi Subnetting

Keterangan :

- Hasil ping dari PC0 ke 	PC1 berhasil, tetapi dari PC0 ke PC2 dan ke PC3 tidak berhasil atau time out.

- Hasil ping dari PC1 ke PC0 berhasil tetapi dari PC0  ke PC1 dan ke PC3 tidak berhasil atau time out.

- Hasil ping dari PC2 ke PC3 berhasil tetapi dari PC2 ke PC0 dan ke PC1 tidak berhasil atau time out.

- Hasil ping dari PC3 ke PC2 berhasil tetapi dari PC3 ke PC0 dan ke PC1 tidak berhasil atau time out.

Karena :

| PC | IP Address | Subnet Mask |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201.222.5.1 | 255.255.2555.48 |
| 2 | 201.222.5.2 |  |
| 3 | 201.222.5.9 |  |
| 4 | 201.222.5.10 |  |

Tugas Modul

Menentukan Subnet Mask dan Subnet Address

IP Address : 202.155.19.0/27

11111111 11111111 11111111 11100000

Subnet Mask : 255.255.255.224

- Jumlah Subnet 	: 2x  = 23 = 8

- Jumlah Host / Subnet 	: 2y – 2 = 25 – 2 = 32 – 2 = 30

- Block Subnet 	: 256 – 224 = 32

| Network | 202.155.19.0 | 202.155.19.32 | 202.155.19.64 | 202.155.19.96 | 202.155.19.128 | 202.155.19.160 | 202.155.19.192 | 202.155.19.224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Host Min | 202.155.19.1 | 202.155.19.33 | 202.155.19.65 | 202.155.19.97 | 202.155.19.129 | 202.155.19.161 | 202.155.19.193 | 202.155.19.225 |
| Host Max | 202.155.19.30 | 202.155.19.62 | 202.155.19.94 | 202.155.19.126 | 202.155.19.158 | 202.155.19.190 | 202.155.19.222 | 202.155.19.254 |
| Broadcast | 202.155.19.31 | 202.155.19.63 | 202.155.19.95 | 202.155.19.127 | 202.155.19.159 | 202.155.19.191 | 202.155.19.223 | 202.155.19.255 |

- Tabel Subnet

Melakukan tes antar komputer

- Tes antar komputer di dalam satu switch

Melakukan ping dari PC dengan IP Address 202.155.19.1 ke PC dengan IP Address 202.155.19.2

- Tes antar computer yang ada di switch satu dengan komputer yang ada di switch lain

Melakukan ping dari PC dengan IP Address 202.155.19.33 ke PC dengan IP Address 202.155.19.1